CHECKLIST de Eletrônica (Liberação EEXD A-29)	 ANV:		         	INSPEÇÃO:

1. SILOMS e Cartões de Inspeção

- □ Verificar o Inventário Físico feito pela seção e corrigir a Configuração real da Aeronave;

- □ Verificar e corrigir a Disponibilidade do VUHF2, VADR, ELT e EGIR no SILOMS;

- □ Assinar e concluir as tarefas de Inspeção no SILOMS;

- □ Verificar as assinaturas dos técnicos e assinar os cartões de Inspeção na Coordenação;

2. Relatório de voo

- □ Verificar as Panes de Parte 2;

- □ Verificar as Panes de parte 3;

- □ Conferir o Vencimento dos Itens na parte 4;

3. Inspeção Visual

- □ Verificar o estado geral do Descarregador de estática do TDP do Nariz e selagem dos parafusos;

- □ Verificar o estado geral dos conjuntos (descarregadores e parafusos) das superfícies de comando quanto à corrosão e proteção;

- □ Verificar o estado geral das antenas quanto à instalação, corrosão e selagem;

- □ Verificar o estado geral dos equipamentos nos compartimentos eletrônico e de V/UHF, quanto a instalação, plug’s, corrosão e vencimentos;

- □ Verificar a Instalação dos equipamentos nas cabines 1p/2p, quanto à correta fixação;

- □ Verificar o estado geral das telas CMFD’s, HUD e UFCP, quanto a arranhões e trincas;

- □ Verificar o estado geral e a instalação dos cabos de comunicação nos assentos 1p/2p;

- □ Verificar o estado Geral dos knob’s de controle dos equipamentos eletrônicos nas cabines 1p/2p;

- □ Verificar Estado geral e instalação (frenos) dos stick grips 1p/2p;

- □ Ligar a aeronave e verificar as Falhas ativas nas páginas PFL e BIT; versão OFP/Checklist MDP1:_________________										 	        MDP2:_________________

4. Check’s dos Sistemas

4.1 Na cabine do 1p

- □ Colocar o EGIR para o Modo TEST, após o END TEST colocar para alinhamento no modo STHD e verificar se o READY cicla com menos de 1 min.

- □ Inserir MMC e DTC no DVR e iniciar uma gravação em seguida checar a leitura do DTC na página DTE;

- □ Checar o funcionamento e validade do GPS STANDALONE;

- □ Checar o funcionamento interfone, ajuste do VOX do volume, PTT do manche 1p e tecla ptt do ASP 1p;

- □ Checar o correto funcionamento dos alertas FIRE, WARN e CAUTION tanto na sua forma visual (Botões em cima dos CMFD’s, EICAS e HUD) quanto o Aural (Fones);

- □ Checar o áudio e indicações (PÁGINA ADHSI) do VOR, DME, ADF e fazer check rádio com V/UHF1 e V/UHF2;

- □ Realizar o BIT teste dos sistemas nas páginas BIT P e BIT M, verificar falhas de DATALINK(VUHF2 024/025 FAIL);

- □ Verificar o funcionamento do HUD, da CHVC, do UFCP de todas as suas teclas e observar a existência de falhas de pixels ou indicações;

- □ Realizar o teste da ARTU;

- □ Realizar o teste do HOTAS e dos botões de comando dos compensadores Pitch, Roll e Yaw;

- □ Realizar o teste do P.A;

- □ Checar o funcionamento da iluminação dos painéis no modo noturno, bem como a atenuação do Brilho dos CMFD’s e HUD/UFCP;

- □ Checar a gravação feita pelo DVR quanto a falhas nos canais CH1 e CH2.

4.2 Na Cabine do 2p

- □ Checar o funcionamento do interfone, o ajuste do VOX e do volume, PTT do manche 2p e tecla ptt do ASP 2p;

- □ Checar o correto funcionamento dos alertas FIRE, WARN e CAUTION tanto na sua forma visual (Botões em cima dos CMFD’s, EICAS e HUD) quanto Aural (Fones);

- □ Checar o áudio e indicações (PÁGINA ADHSI) do VOR, DME, ADF e fazer check rádio com V/UHF1 e V/UHF2;

- □ Realizar o teste da ARTU;

- □ Realizar teste do HOTAS e dos botões de comando dos compensadores Pitch, Roll e Yaw;

- □ Checar o funcionamento da iluminação dos painéis no modo noturno, bem como a atenuação do Brilho dos CMFD’s;

- □ Checar o Funcionamento dos Botões ON/OFF dos CMFD’s

- DISCREPÂNCIAS/OBSERVAÇÕES(X)				Inspetor:			Data:

Obs: Todos os testes dos sistemas devem ser executados como descritos nos manuais de manutenção do A-29.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________