## CHECKLIST de Eletrônica (Delineamento Inspeções A-29)	ANV:	INSPEÇÃO:

- Relatório de voo

- Verificar as Panes de Parte 2 e Horas de Célula da ANV 	;

- Verificar as Panes de Parte 3;

- Verificar os Itens a vencer na Parte 4;

## Inspeção Visual

- Verificar o estado geral do Descarregador de estática do TDP de Nariz e selagem dos parafusos;

- Verificar o estado geral dos conjuntos (descarregadores e Parafusos) das superfícies de comando quanto à corrosão;

- Verificar o estado geral das antenas quanto à instalação, corrosão e selagem;

- Verificar o estado geral dos equipamentos nos compartimentos eletrônico e de V/UHF, quanto a instalação, plugs,

corrosão e vencimentos;

- Verificar a Instalação dos equipamentos nas cabines 1p/2p, quanto à correta fixação;

- Verificar o estado geral das telas CMFD’s, HUD e UFCP, quanto a arranhões e trincas;

- Verificar o estado geral e a instalação dos cabos de comunicação nos assentos 1p/2p;

- Verificar o estado Geral dos knob’s de controle dos equipamentos eletrônicos nas cabines 1p/2p;

- Verificar Estado geral e instalação (frenos) dos Stick Grips 1p/2p;

- Verificar Estado geral e instalação PTT e TDC das manetes 1p/2p;

- Ligar a aeronave e verificar as Falhas ativas nas páginas PFL e BIT

Versões OFP MDP1:		CHECKLIST MDP1:

# OFP MDP 2:		CHECKLIST MDP2:

## Check’s dos Sistemas

  - Na cabine do 1p:

    - Colocar o EGIR para o Modo TEST, após o END TEST colocar para alinhamento no modo STHD e verificar se o READY cicla com menos de 1 min;

# HDG EGIR:	 HDG BCKP:

    - Checar o funcionamento e validade do GPS STANDALONE;

    - Checar o funcionamento interfone, ajuste do VOX do volume, PTT do manche 1p e tecla PTT do ASP 1p;

    - Checar o correto funcionamento dos alertas FIRE, WARN e CAUTION tanto na sua forma visual (Botões em cima dos

CMFD’s, EICAS e HUD) quanto Aural (Fones);

    - Checar o áudio e indicações (PÁGINA ADHSI) do VOR, DME, ADF e fazer check rádio com V/UHF1 e V/UHF2;

    - Realizar BIT teste dos sistemas nas páginas BIT P e BIT M, verificar falhas de DATALINK (VUHF2 024/025 FAIL);

    - Verificar o funcionamento do HUD, da CHVC, do UFCP de todas as suas teclas e observar a existência de falhas de

pixels ou indicações;

    - Realizar o teste da ARTU;

    - Realizar teste do HOTAS e dos botões de comando dos compensadores Pitch, Roll e Yaw;

    - Realizar teste do P.A;

    - Checar o funcionamento da iluminação dos painéis no modo noturno, bem como a atenuação do Brilho dos CMFD’s e

HUD/UFCP;

## Na Cabine do 2p:

    - Checar funcionamento interfone, ajuste do VOX do volume, PTT do manche 2p e tecla PTT do ASP 2p;

    - Checar o correto funcionamento dos alertas FIRE, WARN e CAUTION tanto na sua forma visual (Botões em cima

dos CMFD’s, EICAS e HUD) quanto Aural (Fones);

    - Checar o áudio e indicações (PÁGINA ADHSI) do VOR, DME, ADF e fazer check rádio com V/UHF1 e V/UHF2;

    - Realizar o teste da ARTU;

    - Realizar teste do HOTAS e dos botões de comando dos compensadores Pitch, Roll e Yaw;

    - Checar o funcionamento da iluminação dos painéis no modo noturno, bem como a atenuação do Brilho dos CMFD’s e

HUD/UFCP;

    - Checar o Funcionamento dos Botões ON/OFF dos CMFD.

## Delineamento

- Preencher o Delineamento e lançar as tarefas delineadas no SILOMS.

# DISCREPÂNCIAS:

Inspetor de Eletrônica:		DATA: